Амперметр АМ-3/150 (в дальнейшем прибор), предназначен для измерения тока в трехфазной сети. Измерение тока производится без разрыва электрической цепи, с помощью выносных токовых датчиков.

Далее прибор будет выводить на экран измеренное значение тока на каждой  фазе, с интервалом в 2сек. Кнопкой , можно выбрать одну фазу, для постоянного контроля, для этого требуется выбрать и удержать (прим. 2сек.) кнопкой  нужную фазу, после того как индикатор прибора начнет моргать, кнопку нужно отпустит. Короткое нажатие кнопки , переводит прибор в обычный режим работы.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение прибора - 220В +/-20%

Рабочая температура окружающей среды –  -35 – 55оC

# Потребляемая мощность - 1 Вт

Дискретность измерения - 0,1А от 0 до 99,9А, 1А от 100 до 150А

Диапазон измерения тока - 0 - 150А

### Погрешность измерения - 1%

Схема подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный  срок  эксплуатации  изделия  составляет  36  месяцев  со  дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения, и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а также сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,  связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

________________

(подпись)

Амперметр АМ-3/150 (в дальнейшем прибор), предназначен для измерения тока в трехфазной сети. Измерение тока производится без разрыва электрической цепи, с помощью выносных токовых датчиков.

Далее прибор будет выводить на экран измеренное значение тока на каждой  фазе, с интервалом в 2сек. Кнопкой , можно выбрать одну фазу, для постоянного контроля, для этого требуется выбрать и удержать (прим. 2сек.) кнопкой  нужную фазу, после того как индикатор прибора начнет моргать, кнопку нужно отпустит. Короткое нажатие кнопки , переводит прибор в обычный режим работы.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение прибора - 220В +/-20%

Рабочая температура окружающей среды –  -35 – 55оC

# Потребляемая мощность - 1 Вт

Дискретность измерения - 0,1А от 0 до 99,9А, 1А от 100 до 150А

Диапазон измерения тока - 0 - 150А

### Погрешность измерения - 1%

Схема подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный  срок  эксплуатации  изделия  составляет  36  месяцев  со  дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения, и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а также сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,  связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

________________

(подпись)