Гарантийные обязательства

Гарантийный   срок   эксплуатации   изделия   составляет  36  месяцев  со  дня  продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения,  и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

_____________

(подпись)

Терморегулятор TR-16V-WIFI в дальнейшем устройство, предназначено для контроля температуры электрических теплых полов. А так же может использоваться и в других системах автоматизации,  технические  характеристики  которых,  совпадают с характеристиками TR-16V-WIFI.

TR-16V-WIFI позволяет удалённо контролировать все настройки через приложение eWeLink.

Все настройки можно корректировать только через приложение!

- нажатием и удержанием 2сек. этой кнопки, можно уменьшить или увеличить яркость дисплея.

- коротким нажатием этой кнопки можно проверить реле устройства вкл/выкл.

Чтобы перевести терморегулятор в режим сопряжения, требуется нажать и удерживать кнопку  примерно 10сек., пока синий светодиодный индикатор не начнёт мигать.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение  - 110-265В

Рабочая температура окружающей среды -  -30 - 40оС

Максимальный ток нагрузки  - 16А/220В

Температурный датчик в комплекте - NTC 10kOm

Длина датчика в комплекте - 2м

Потребляемая мощность – 1-3Вт

Нижняя граница измерения температуры - -55оС

Верхняя граница измерения температуры - 125оС

Точность измерения температуры - 0,1оС

Функция уменьшения яркости дисплея – есть

Удаленное управление – через приложение eWeLink

Возможные состояния светодиодных индикаторов

Красный светит непрерывно – реле устройства включено

Красный не светит – реле устройства выключено

Синий светит непрерывно – есть связь с облаком, устройство подключено к сети WIFI

Синий три раза мигает быстро и секунда пауза – устройство в режиме сопряжения

Синий моргает медленно – слабый сигнал WIFI, нет подключения к сети интернет, устройство не зарегистрировано в eWeLink.

Синий быстро моргает – ошибка при сопряжении.

Установка приложения eWeLink

1.        Скачайте приложение eWeLink на свой смартфон или планшет в Google Play для Android, или Apple APP для IOS.

- Затем пройдите регистрацию, для этого нужно выбрать страну, указать номер мобильного телефона или электронную почту, придумать пароль и нажать кнопку далее. Затем ввести одноразовый код верификации и снова нажать далее.

Примечание: в учетную запись можно войти только с одного смартфона или планшета. Если вы вошли в систему со смартфона 1, затем вы решили войти со смартфона 2, то на смартфоне 1 произойдёт автоматический выход из учётной записи.

Примечание: если в дальнейшем вы забудете пароль, тогда следует воспользоваться функцией сброса пароля.

Сопряжение WIFI и регистрация TR-16V-WIFI

Приложение eWeLink получает статус устройства и управляет им, отправляя команды через облачный сервер Amazon AWS. Это означает, что сначала терморегулятор должен быть подключен к маршрутизатору WIFI (который подключен к сети интернет). Таким образом, каждое новое устройство, должно быть подключено к домашней сети WIFI пользователя и добавлено в учетную запись eWeLink.

Для сопряжения устройства, в приложении требуется выбрать функцию добавления нового устройства. Затем нужно убедиться, что WIFI, к которому подключен ваш смартфон, совпадает с WIFI, который вы выбрали в параметре сопряжения устройств eWeLink с WIFI, и нажать кнопку «Далее».

После того как приложение войдет в режим поиска нового устройства, требуется перевести TR-16V-WIFI в режим сопряжения, для этого необходимо нажать и удерживать кнопку  примерно 5сек., пока синий светодиодный индикатор не начнёт быстро мигать (три раза мигает быстро и секунда пауза).

Далее приложение eWeLink выполнит автоматический поиск и добавление терморегулятора.

После успешного добавления, все устройства будут отображаться в списке устройств. Пользователь может видеть, какие устройства подключены к сети, а какие нет. Также будет отображаться мощность сигнала WIFI, наличие новой прошивки для обновления т.д.

Примечание: после успешного сопряжения следует обновить прошивку, до последней версии!

Примечание: для корректной работы TR-16V-WIFI, после успешного сопряжения с приложением eWeLink, нужно перевести ползунок на «Включено» в меню «Авто», и установить  температуру, которую нужно поддерживать. В противном случае устройство будет работать как дистанционный выключатель.

Примечание: для успешного сопряжения, нужно расположить смартфон и устройство как можно ближе к вашему маршрутизатору.

Основные функции TR-16V-WIFI

- Вы можете видеть измеряемую температуру в реальном времени.

- Можно установить температуру включения и выключения нагрева.

- Есть возможность настроить включение и выключение нагрева по таймеру, до 8 действий, повторяющихся или однократных (полезная функция при работе в паре с многотарифными элекрическими счетчиками).

- Таймер обратного отсчета, который позволяет включить или выключить нагрев по истечении заданного времени.

- Циклический таймер, который позволяет включать нагрев на определенное время через заданные промежутки.

- Если у вас много устройств, вы можете объединить их в группу, и управлять группой устройств.

- Можно изменить имя устройства, проверить версию прошивки, также можно поделиться устройством с другим пользователем eWeLink.

- Все включения и выключения внутреннего реле записываются в журнал событий, дата, время, состояние реле.

Примечание: после каждого изменения в настройках приложения, обязательно нужно нажать «Сохранить».

Примечание: при отсутствии интернет соединения, устройство продолжит свою работу по заданным настройкам.

Подключение:

2,3 Питание (220В)

1,4 Нагрузка (220В/макс.16А)

5,6 Подключение датчика